OHJEET ASENNUKSEEN

As Oy Aapelinkatu 5 · Aapelinkatu 5, 02230 Espoo   |   26.5.2026

SUOSITUS Molempiin LJH:hin: Bauer PJM-32i HST + 10" SMALL OT58-BW sivuvirtasuodatin, asennus hitsattavalla ohituksella paluuputkeen. Mutapussit ovat hitsattuja Y-siiviläitä → Bauerin mutapussiasennussarja ei sovellu, joten Bauer asennetaan ohituslenkkiin DN-kaappareilla siivilän rinnalle.

LJH 1 — 72 huoneistoa  ·  DN65

| Pääputki | DN65 teräs (Naval Trim DN65 PN25 -sulku) |
| --- | --- |
| Lämmönsiirrin | Cetetherm CP 423-80, 360 kW, virtaus 4,31 dm³/s |
| Kiertopumppu | Kolmeks AP-32/4, 0,7 l/s |
| Siivilä | Hitsattu Y-siivilä paluupuolella (ei laippoja) |
| Asennustapa | Hitsattava ohitusasennus, 2 × DN65→DN32 kaappari |
| Vesikatko | Paikallinen (LJH:n omat sulut), arvio 3–5 h |

LJH 2 — 38 huoneistoa  ·  DN50

| Pääputki | DN50 teräs (Mittauskeskus DN50, Sensus MeiStream 50) |
| --- | --- |
| Lämmönsiirrin | Cetetherm — kaksi siirrintä (LS1 lämmitys, LS2 LV) |
| Paisunta-astia | Reflex |
| Siivilä | Hitsattu Y-siivilä paluupuolella (ei laippoja) |
| Asennustapa | Hitsattava ohitusasennus, 2 × DN50→DN32 kaappari |
| Vesikatko | Paikallinen, arvio 3–5 h. Tilan ahtaus tarkistettava. |

Asennus lyhyesti (molemmat LJH:t)

- Sulje LJH:n sulkuventtiilit, tyhjennä paluupuoli.

- Hitsaa 2 kaapparia (DN65→DN32 / DN50→DN32) paluuputkeen siivilän molemmin puolin — putken SIVULLE, ei ylös/alas.

- Kytke PJM-32i HST ohituslenkkiin (DN32). Etäisyys kaapparista 390–440 mm.

- Kytke 10" SMALL OT58-BW: meno tyhjennysventtiilistä, paluu painemittarin oksaan.

- Silloituskaapeli 16 mm² Cu Bauerin yli (potentiaalintasaus, pakollinen).

- Sähkösyöttö 230 V — maadoitettu pistorasia tai kytkentä keskuksesta (sähköasentaja).

- Täyttö, ilmaus, vuototarkistus.

Erityistä

- Hitsattu siivilä → mutapussiasennussarjaa ei voi käyttää, vaaditaan hitsaus.

- Vaaka-asennuksessa Bauer putken sivulle (yläpuolella ilma, alapuolella sakka).

- LJH 2 on pieni erillinen tila — varmista tilantarve ohituslenkille ennen tilausta.

- Sähkönsaanti tarkistettava paikan päällä molemmissa LJH:ssa.

Bauerin tuotteet (yhteensä 2 LJH:lle)

| Tuote | Malli / koodi | Kpl |
| --- | --- | --- |
| Bauer PJM-32i HST | PJM-32i HST | 2 |
| Sivuvirtasuodatin 10" | SMALL OT58-BW | 2 |
| Suodatinpatruuna (varaosa) | 10" OT58 | 4 |

Muut tarvikkeet (asennusliike hankkii)

- LJH 1: 2 kpl DN65→DN32 hitsattava kaappari   |   LJH 2: 2 kpl DN50→DN32 hitsattava kaappari

- Sulkupalloventtiilit DN32 ohituslenkin haaroihin (2 + 2 kpl)

- Ohitusputkisto DN32 teräs/kupari, n. 1 m / LJH

- Silloituskaapeli 16 mm² Cu, n. 1 m / LJH

- Sähköjohto / IP44 pistorasia + sähköasentajan työ

Asiakas: Johan Lagerroos, Isännöintipalvelu Priman Oy · 0207 614 430 · johan.lagerroos@priman.fi Asennusohjeet & RT-kortti: bauersolutions.fi/asennusohjeet-ja-ukk/ Asennukseen liittyvät kysymykset Mikko Timoselle Bauer Solutions Oy: Mikko Timonen · +358 40 900 7651 · mikko.timonen@bauersolutions.fi